ПАМЯТКА

по отбору проб воды питьевой для проведения

санитарно-химических исследований

Порядок отбора, транспортирования и хранения проб воды установлен ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на стациях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

Требования к таре:

- Используют чистые бутыли, флаконы, контейнеры

- Объем отбираемых проб зависит от количества и типов выполняемых анализов.

Техника отбора проб воды из крана:

- Пробы воды отбирают в бутыли вручную.

- При отборе проб из водопроводной сети следует предварительно слить застоявшуюся воду в течение 2-3 минут. При необходимости отбора проб воды из тупиковых участков распределительной сети, время слива воды увеличивается до 30 минут.

- Ёмкости необходимо ополоснуть отбираемой водой. При отборе пробы следует соблюдать меры, исключающие загрязнение отбираемой пробы извне.

- Каждую емкость с отобранной пробой маркируют, тщательно упаковывают во избежание повреждения при транспортировании.

- Для укупорки емкостей с отобранными пробами нельзя использовать пробки с резиновыми прокладками.

- При отборе проб воды для определения растворенного кислорода, рекомендуется набирать воду медленно, без образования пузырьков воздуха.

Правила хранения и транспортировки образцов воды

- Ёмкости размещают внутри контейнера (ящика), предотвращающего их опрокидывание, загрязнение, самопроизвольное открытие пробок.

- Условия хранения проб должны исключать воздействие солнечного света и повышенных температур на пробы воды.

- Не допускается совместное хранение проб воды с другими веществами.

- Время доставки в лабораторию на исследование не должно превышать 6 часов после отбора

- Сопровождают протоколом отбора образцов воды с указанием места, даты, времени отбора и другой информации

Доставку проб на исследование необходимо осуществлять по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции, 1905 г, дом №36 отдел работы с заказчиком.

Телефон 8(3012)283528.

Прием образцов (проб) на лабораторные исследования осуществляется только после предоплаты работ

Помните, что в случае нарушения сроков и условий транспортировки проб возможно искажение достоверности результатов исследования

Протокол отбора проб является обязательным сопроводительным документом, который Вам помогут оформить в отделе работы с заказчиком